ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

DB45

广西壮族自治区地方标准

DB 45/ XXXXX—XXXX

二氢月桂烯

Citronellenen

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（2014-4-11)

2014 - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西壮族自治区质量技术监督局   发布

前  言

本标准适用于广西区内以α-蒎烯为原料经化学合成制得的二氢月桂烯产品。

本标准的附录A及附录B为资料性附录。

本标准由广西壮族自治区林业厅提出并归口。

本标准负责起草单位：广西壮族自治区林业科学研究院，广西梧松林化有限公司，国家松脂林化产品质量监督检验中心（广西）。

本标准主要起草人：陈海燕、梁忠云、陈键泉、梁超雄、聂少姬、李桂珍、刘霞玲、莫启进、秦荣秀。

二氢月桂烯

- 范围

本标准规定了二氢月桂烯的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和保持期。

本标准适用广西区内于以α-蒎烯为原料，经化学合成制得的二氢月桂烯。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 190—2009  危险货物包装标志

GB/T 191—2008  包装储运图示标志

GB/T 6680—2003  液体化工产品采样通则

GB/T 11538—2006  精油  毛细管柱气相色谱分析   通用法

GB/T 11540-2008   香料  相对密度的测定

GB/T 14454.4—2008  香料  折光指数的测定

- 化学名称、分子式、结构式和相对分子质量

3.1  化学名称

2,6,—二甲基—2，6—辛二烯

3.2  分子式

C10H18

3.3  结构式

3.4  相对分子量

138.25

- 要求

二氢月桂烯产品应符合表1的规定。

表1 二氢月桂烯质量技术指标要求

| 指 标 | 优 级 | 一 级 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 透明，无水，无杂质，无色或淡黄色油状液体 |  |
| 相对密度(d420) | 0.7540-0.7810 |  |
| 折光指数(nD20) | 1.4330-1.4500 |  |
| 含量(GC)，≥ | 88% | 85% |

- 检验方法

5.1  外观

将二氢月桂烯注入清洁、干燥、容量为100mL纳氏比色管中，摇动后在漫射光下横向观察，以透明、无杂质、无悬浮物，看不见水分为合格。

- 5.2  折光指数的测定

按GB/T 14454.4—2008的规定。

- 5.3 相对密度的测定

按GB/T 11540—2008的规定。

- 5.4  二氢月桂烯含量的测定

5.4.1  仪器

5.4.1.1  气相色谱仪

按GB/T 11538—2006中第5章的规定。

5.4.1.2  色谱柱

毛细管柱。

5.4.1.3  检测器

氢火焰离子化检测器。

5.4.1.4  进样器

0.5 μL～1.0 μL微量进样器。

5.4.2  测定方法

面积归一化法：按GB/T 11538—2006中的10.4指定方法测定二氢月桂烯含量。

5.4.3  重复性及结果表示

按GB/T 11538—2006中的11.4规定进行，应符合要求。

二氢月桂烯典型气相色谱图（面积归一化法）参见附录A。

- 检验规则

6.1  检验分类

产品检验分出厂检验和型式检验。

6.1.1  出厂检验

二氢月桂烯产品应由生产厂家按本标准第5章规定的方法进行检验，生产厂家应保证出厂产品均符合本标准的要求，每批出厂产品均应附有质量合格证书。

6.1.2  型式检验

型式检验包括第4章所列的全部检验项目。

有下列情况之一时，应进行型式检验：

a）当原辅材料及生产工艺发生较大变动时；

b）长期停产恢复生产时；

c）正常生产时，每季不少于一次；

d）出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

e）质量技术监督机构提出型式检验要求时；

f）用户提出进行型式检验要求时。

6.2  产品的判定

如检验结果中有一项指标不符合本标准要求时，应重新加倍抽取试样复检。如复检结果仍有指标不合格，则该批产品不合格。

  - 批次

同批原料同样工艺生产出的产品为一批次。

- 6.4  取样方法

二氢月桂烯的取样应在同一批次的产品中进行，随机抽取该批桶数的5%，但不少于5桶，如一批次在5桶以下时，应全部抽检。取样应在包装无破损的桶中分上、中、下部位采集，每桶取等量约50 mL，混合后装于干净的棕色玻璃试样瓶中，密封好，用作检验。其余参照GB/T 6680—2003液体化工产品采样通则进行。

- 标志、包装、运输、贮存

- 7.1  标志

- 7.1.1  包装桶上应注明：产品名称、执行产品标准号、合格证书、厂名、厂址、生产日期、批号、净含量等，字体应清晰，易于辨认。

- 7.1.2  二氢月桂烯(闪点45℃)为易燃品，应按照GB 190—2009的规定，标明易燃物品的标志，还应按照GB/T 191—2008的规定标明向上的标志。

- 7.2  包装

- 二氢月桂烯用干净的镀锌铁桶包装，严格密封，或按客户要求包装。

  - 运输

装卸及运输应符合第三类危险化学品（易燃液体）的运输标准，要避免剧烈撞击。

  - 贮存

二氢月桂烯不得露天堆放，存放场地应干燥、阴凉、通风，远离火源。

- （资料性附录）
二氢月桂烯典型气相色谱图                                                                                   （面积归一化法）

  - 操作条件

a) 柱：毛细管柱长30 m，内径约0.25 mm；

b) 固定相：OV-1701；

c) 膜厚：0.25 µm；

d) 色谱炉柱箱温度：100℃恒温6 min，然后以10℃/min的速率线性程序升温至210℃，恒温20min；

e) 进样口温度：250 ℃；

f) 检测器温度：250 ℃；

g）检测器：氢火焰离子化检测器；

h) 载气：氮气；纯度≥99.9%；

i) 载气流速：2.5 mL/min；

j) 进样量：0.2 mL～0.3 mL；

k) 分流比：1/50。

  - 二氢月桂烯典型气相色谱图

二氢月桂烯典型气相色谱图，见图A.1。

图A.1 二氢月桂烯典型气相色谱图

1-二氢月桂烯

_________________________________