广西地方标准《二氢月桂烯》（征求意见稿）编制说明

二氢月桂烯(Citronellene)学名为 2， 6一 二 甲基一 2， 7一辛二烯，是一种香料，也是合成玫瑰醚、薄荷脑、芳樟醇、香叶醇、香茅醇等一系列香料和医药中间体。二氢月桂烯是由松节油的主要组成成分α—蒎烯氢化成蒎烷，再裂解而得。在制备中产物中含有大量萜烯，不少还是同分异构体，沸点相近，直接用蒸馏的方法很难分离出高纯度的二氢月桂烯。因此，蒎烷的定向裂解和二氢月桂烯的分离和提纯成为重要的环节，也是对其进一步开发利用的重要基础工作。目前除企标外无相关的标准来规范二氢月桂烯产品质量指标，因此，规范其质量指标，是对其进行进一步开发利用的重要基础工作，也会推动广西松节油深加工研究，对松脂产业的发展有着重要的现实意义.

1、工作简况，包括任务来源、协作单位、主要工作过程

（1）任务来源

2013年5月，广西壮族自治区质量技术监督局下达了桂质监函[2013]635号文, 由广西林业科学研究院承担《二氢月桂烯》广西地方标准的制定任务，项目编号：2013-1711，起止年限为2013年5月～2014年12月。

（2）主要工作过程

①成立标准编制小组

广西林业科学研究院在接到标准的制定任务后，成立了标准编制小组。

- ②查阅相关标准和文献资料

本标准编制组查阅、收集了大量国内外有关二氢月桂烯的标准方法及各种文献资料，建立了二氢月桂烯产品的标准分析方法，在此基础上，确立本方法标准制定拟采用的原则、方法和技术依据。

- ③组织成员讨论，确定标准制订的原则和技术路线

为使标准更具代表性和适用性，参与编制标准小组的广西壮族自治区林业科学研究院，广西梧松林化有限公司，国家松脂林化产品质量监督检验中心（广西）三家单位的技术人员开会讨论共同参与标准的实施和制订工作，并做出项目的工作计划安排。

- ④研究建立标准方法，进行标准方法论证试验

2013年6月至2014年4月，本方法标准编制组按照合同要求，以及项目组讨论的意见，结合企业标准，研究建立了本标准的方法实验方案，并进行了实验室内部验证实验工作。同时统一发放了样品，进行有资质的实验室间（国家松脂林化产品质量监督中心，梧州质检所，广西林产品质量检验检测中心）比对。

- ⑤编写标准征求意见稿和编制说明

2014年4月至5月，标准编制组进行了各实验室数据汇总和数理分析工作，编写了《二氢月桂烯》标准征求意见稿和编制说明。

⑥标准征求意见稿汇总，上交材料

2013年6月至8月，标准编制组向生产、管理、科研院所、检测、经营、使用等相关单位及专家征求意见，8月汇总意见，上交材料。

2、标准的编制原则和标准的主要内容

- （1）标准编写原则

a）本标准按照 GB/T 1.1-2009  和 GB/T 20000.2-2009 等基础标准的需求编写。

b）本标准遵循全面、科学、合理、可行的原则，力求做到科学、规范、等级分明、指标准确、操作易行，参照生产，贸易过程中产品的检验方法，同时参照了其它香料产品的相关标准来编制各项内容。

在制定标准过程中主要参照的标准见表1。主要参照的专著和期刊有：《萜类香料化学》，中国轻工业出版社出版；《若干合成香料的制备》，香料香精化妆品，1986(4)；《蒎烷的制各及其下游产品开发应用综述》，林产化学与工业，2001(4)；《由蒎烯合成香料二氢月桂烯醇及其甲酸酯》，广州化工.1983(1)。

表1　主要参照的标准

| 标准号 | 标准名称 | 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| GB/T 191 | 包装储运图示标志 | GB/T 6680 | 液体化工产品采样通则 |
| GB/T 11538-2006 | 精油 毛细管柱气相色谱分析 通用法 | GB/T 11540-2008 | 香料 相对密度的测定 |
| GB/T 14454.4-2008 | 香料 折光指数的测定 | GB/T 14454.5-2008 | 香料 旋光度的测定 |
| DB/T 835-2012 | 长叶烯 | GB/T 8170-2008 | 数值修约规则与极限数值等表示和判定 |

（2）制定标准的内容

①指标的确定

根据生产厂家使用二氢月桂烯情况，本次制订标准拟定的二氢月桂烯技术指标见表2。

表2 二氢月桂烯质量技术指标要求

| 指 标 | 优 级 | 一 级 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 透明，无水，无杂质，无色或淡黄色油状液体 |  |
| 相对密度(d420) | 0.7540-0.7810 |  |
| 折光指数(nD20) | 1.4330-1.4500 |  |
| 含量(GC)，≥ | 88% | 85% |

②检验方法的确定和检验工作

a）外观的测定：将二氢月桂烯注入清洁、干燥、容量为100mL纳氏比色管中至刻度，摇动后在漫射光下横向观察，以透明、无杂质、无悬浮物，看不见水分为合格。

b）相对密度（d420）的测定按GB/T 11540-2008的规定进行。

c）折光指数 (nCombin) 的测定按GB/T 14454.4-2008的规定进行。

d）二氢月桂烯含量的测定：用微量进样器（进样量为0.3 μL～0.6 μL）将分析试样从气相色谱进样口注入，二氢月桂烯含量用面积归一化法测定。

3、主要试验或者验证的结果分析

本标准主要技术指标为二氢月桂烯的含量测定，通过气相色谱-质谱联用仪分析，检索出二氢月桂烯产品成分大多为单萜烯同分异构体，故而采用气相色谱面积归一化法进行定量，并统一发放了样品，进行实验室间比对，测定方法与主要技术指标经过国家松脂产品检验中心、广西梧州质检所、广西林产品质量检验检测中心三家实验室试验验证，结果基本一致，表明方法可行，数据可靠。

4、其他应予说明的事项

（1）本标准编制依据现行的法律、法规和国家强制性标准，与这些文件中的规定不存在矛盾，协调一致。

（2）建议此标准作为推荐性标准发布。

（3）为促进二氢月桂烯的深加工发展，必须大力推广本标准，建议重点在松脂加工企业、产品贸易、质量检验、科研等环节宣传、贯彻实施本标准。

通过项目的实施，可以规范二氢月桂烯产品质量，充分开发利用这一具有经济价值的松节油深加工产品，从而加速林化产业的发展，削减区域二元经济结构矛盾，推进城镇化建设，促进和谐社会建设，实现区域经济社会发展目标。

《二氢月桂烯》标准编制工作小组

2014年5月10日